	
[image: image1.png]



	
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Α.Μ –Θ.)
	
	


ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ι. ΓΕΝΙΚΑ

Στα πλαίσια της βελτιστοποίησης του συστήματος διαχείρισης στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., θα υλοποιηθεί η προμήθεια εξοπλισμού για την προεπεξεργασία των απορριμμάτων. Ο εξοπλισμός αυτός θα εγκατασταθεί στους ΧΥΤΑ Κομοτηνής, Ξάνθης και Καβάλας ως γραμμή Προεπεξεργασίας και θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα:

· Μονάδα Τεμαχισμού (για τεμαχισμό των απορριμμάτων) με διάταξη μαγνήτη κατά την έξοδο για εκτροπή των σιδηρούχων απορριμμάτων

· Μονάδα Διαχωρισμού (διάταξη που θα ξεχωρίζει δύο ρεύματα απορριμμάτων)

· Μονάδα Διαχωρισμού (μαγνήτης) για την εκτροπή των μη σιδηρούχων (αλουμινούχων) μετάλλων 

Τα τμήματα της γραμμής Προεπεξεργασίας των Αστικών Στερεών Αποβλήτων απαιτείται να είναι πλήρως συμβατά μεταξύ τους προκειμένου να μην υπάρχουν διακοπές και παρεμβάσεις κατά τη λειτουργία της γραμμής.

Κατά τη λειτουργία της γραμμής απαιτείται να δημιουργούνται τέσσερα (4) ρεύματα. Το ρεύμα των απορριμμάτων που είναι μικρότερο από 80 mm, το ρεύμα των απορριμμάτων που είναι μεγαλύτερο από 80 mm, το ρεύμα των μαγνητιζόμενων υλικών (μέταλλα) και το ρεύμα των μη σιδηρούχων μετάλλων. 

Η ροή των απορριμμάτων από την είσοδο του λειοτεμαχιστή έως τις διάφορες εξόδους των τεσσάρων ρευμάτων απαιτείται να είναι αυτοματοποιημένη και χωρίς την εμπλοκή άλλου εξοπλισμού (π.χ. φορτωτές, γερανοί κ.λπ.).

Τα υπό προμήθεια είδη θα είναι στο σύνολό του τελείως καινούργιο, αμεταχείριστο, πρόσφατης κατασκευής (όχι πέραν του εξαμήνου), αναγνωρισμένου κατασκευαστικού οίκου με καλή φήμη στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

Τεχνικές προδιαγραφές λειοτεμαχιστή:

Ο λειοτεμαχιστής απαιτείται να έχει δυναμικότητα που θα φτάνει τουλάχιστον μέχρι τους 50 τόνους ανά ώρα για οικιακά απορρίμματα και τους 25 τόνους ανά ώρα σε ογκώδη αντικείμενα (έπιπλα, παλέτες, κορμοί δέντρων, ελαστικά κ.λπ.). Το υπό προμήθεια υλικό θα είναι κινητό και θα είναι τοποθετημένο επί τρέιλερ με αερόφρενα και φώτα για σύννομη κυκλοφορία σε υψηλές ταχύτητες. Ο λειοτεμαχιστής απαιτείται να διαθέτει τον εξοπλισμό (π.χ. ιμάντες μεταφοράς, αερανάρτηση κ.λπ.) ώστε να είναι δυνατή η φόρτωσή του από χαμηλό ύψος.
Η κίνηση του μηχανήματος απαιτείται να γίνεται από κινητήρα DIESEL ισχύος τουλάχιστον 230 kW αντιρρυπαντικής τεχνολογίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ισχύς του κινητήρα θα πρέπει να τεκμηριώνεται ότι είναι ικανή να ανταπεξέλθει στις ανωτέρω αναφερόμενες ποσότητες. Ο κινητήρας θα είναι εφοδιασμένος με κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα προστασίας και ελέγχου της λειτουργίας του. Ο κινητήρας θα τροφοδοτείται από δεξαμενή ή δεξαμενές καυσίμου, με τάπα ασφαλείας που θα κλειδώνει, χωρητικότητας 600 λίτρων. Για μεγαλύτερη ασφάλεια κατά τη λειτουργία του ο κινητήρας θα διαθέτει αυτόματο σύστημα καθαρισμού του ψυγείου ψύξης (νερού) από τη σκόνη, σωματίδια κ.λπ.

Το σύστημα τεμαχισμού των ογκωδών αντικειμένων θα αποτελείται από στρεφόμενο τύμπανο μεγάλου μήκους τουλάχιστον 3000mm και διαμέτρου τουλάχιστον 600mm επί του οποίου θα είναι τοποθετημένα τα κοπτικά μαχαίρια και τράπεζα πάνω στην οποία θα είναι προσαρμοσμένα τα σταθερά μαχαίρια. 

Τα επί του τυμπάνου μαχαίρια κοπής θα είναι περισσότερα από είκοσι (20), τραπεζοειδούς μορφής και θα είναι εύκολα εναλλάξιμα σε περίπτωση φθοράς ή θραύσης τους κατά την εργασία τους, η οποία εκ της φύσεώς της είναι ιδιαίτερα καταπονητική. Τα καταπονούμενα στοιχεία του συστήματος τεμαχισμού πρέπει να είναι από ειδικό υλικό ιδιαίτερα ανθεκτικό στις συνθήκες εργασίας. Με την προσφορά να δοθεί το πάχος του ελάσματος και το υλικό κατασκευής των μαχαιριών. 

Οι στροφές του τυμπάνου απαιτείται να είναι σταθερές ή ρυθμιζόμενες με μέγιστο αριθμό τις 35/min θα προβλέπεται δε κατάλληλη αυτόματη διάταξη ασφάλειας σε περίπτωση μπλοκαρίσματος ή παρουσίας προς τεμαχισμό κομματιών τα οποία δεν μπορούν να τεμαχιστούν. Η διάταξη αυτή θα πρέπει να περιγράφεται πλήρως και να είναι ασφαλής. 

Η χοάνη τροφοδοσίας του μηχανήματος απαιτείται να είναι μεγάλης χωρητικότητας και διαστάσεων ώστε να μπορεί να δεχτεί μεγάλο όγκο αντικειμένων προς τεμαχισμό. Το μήκος της θα είναι τουλάχιστον 3000 mm και το βάθος της άνω των 900 mm. Η μεγάλη χωρητικότητα της χοάνης θα δημιουργείται και με κατάλληλα παραπέτα.
Η εξαγωγή του τεμαχισμένου προϊόντος θα γίνεται με ελαστική μεταφορική ταινία πλάτους τουλάχιστον 600mm περίπου η οποία θα μεταφέρει το προϊόν είτε σε οχήματα είτε σε ανοιχτά CONTAINERS είτε σε μεταφορική ταινία συγκέντρωσης. Πάνω από τη μεταφορική ταινία συγκέντρωσης θα είναι τοποθετημένος ο μαγνήτης διαχωρισμού μετάλλων. Ο μαγνήτης τύπου ταινίας πρέπει να είναι καταλλήλων διαστάσεων και η απαιτούμενη ισχύς όχι μεγαλύτερη από 6 kW. Το ύψος εκφόρτωσης της μεταφορικής ταινίας πρέπει να είναι ρυθμιζόμενο, με μέγιστο περίπου 4000mm. 

Η μεταφορική ταινία πρέπει να είναι υδραυλικά αναδιπλούμενη για τη μεταφορά του μηχανήματος. Η λειτουργία του μηχανήματος θα ελέγχεται ηλεκτρονικά τόσο από πίνακα επί του μηχανήματος όσο και από τηλεχειριστήριο. Ο ηλεκτρονικός πίνακας θα έχει τη δυνατότητα προγραμματισμού διαφόρων εργασιών καθώς και αναλυτικής διάγνωσης βλαβών. Το μηχάνημα θα είναι εφοδιασμένο με κεντρικό και αυτόματο σύστημα λιπάνσεως. 

Μονάδα Διαχωρισμού

Η μονάδα διαχωρισμού απαιτείται να μπορεί να παράγει δύο (2) ρεύματα επεξεργασμένων αποβλήτων. Το πρώτο (1ο) ρεύμα απαιτείται να έχει διάμετρο μικρότερη των 80 mm και το δεύτερο (2ο) απαιτείται να έχει διάμετρο μεγαλύτερη των 80 mm. Η εξαγωγή των δύο ρευμάτων θα γίνεται σε διαφορετικές πλευρές του διαχωριστή προκειμένου να μην υπάρχει ανάμιξη των επεξεργασμένων ρευμάτων. Η δυναμικότητα του διαχωριστή θα είναι τουλάχιστον 100 m3 / hr.

Το τύμπανο θα είναι τοποθετημένο κατά το διαμήκη άξονα επί 2-αξονικού τρέιλερ με ανάρτηση και φρένα με ABS (και εν γένει όλα τα απαραίτητα για ασφαλή και σύννομη κυκλοφορία υψηλών ταχυτήτων).

Το τύμπανο θα έχει μήκος τουλάχιστον 4000mm και διάμετρο τουλάχιστο 1500mm και θα διαθέτει οπές 80 x 5mm. Εναλλακτικά ο διαχωριστής θα δύναται να φέρει τύμπανα με μεγάλη ποικιλία διαστάσεων οπών. Το υλικό κατασκευής θα πρέπει να είναι χάλυβας υψηλής ποιότητας (St37 ή ανάλογος).

Το τύμπανο θα φέρει στο άνω τμήμα του, εφαπτόμενη καθ’ όλο το μήκος του, περιστρεφόμενη κυλινδρική βούρτσα καθαρισμού μεγάλης διαμέτρου, καθώς και ξέστρο το οποίο θα κρατά τη βούρτσα καθαρή.

Για την προώθηση του διαχωριζόμενου υλικού από το εμπρόσθιο στο οπίσθιο τμήμα του τυμπάνου, το τύμπανο θα φέρει εσωτερικά στην επιφάνειά του έλασμα κατάλληλων διαστάσεων ώστε να προωθεί το υλικό κατά το μήκος του τυμπάνου. 

Κάτω από το τύμπανο θα υπάρχει διαμήκης ελαστικός ιμάντας πλάτους τουλάχιστον 1200 mm ο οποίος θα προωθεί το υλικό που διαπερνά τις οπές του τυμπάνου (φίνο κλάσμα) στον ιμάντα απόρριψης. Το τύμπανο θα πρέπει να μπορεί να αφαιρείται εύκολα, με άνοιγμα μεγάλης θύρας κατά μήκος του μηχανήματος, μετατόπιση της χοάνης τροφοδοσίας και απεμπλοκή της μετάδοσης.

Στο εμπρόσθιο τμήμα του θα φέρει χοάνη υποδοχής υλικού μήκους τουλάχιστο 3400mm (για τη φόρτωση από φορτωτές με μεγάλο κάδο) και μεγάλου βάθους, τουλάχιστο 1000mm. Έτσι θα εξασφαλίζεται χωρητικότητα της χοάνης τουλάχιστον 3,4m3, ώστε να υποδέχεται χωρίς κανένα πρόβλημα μεγάλο όγκο υλικού. Το ύψος φόρτωσης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2500 mm.

Κάτω από τη χοάνη θα βρίσκεται ο ιμάντας τροφοδοσίας του τυμπάνου, πλάτους τουλάχιστο 600mm. H περιστροφή του θα γίνεται υδραυλικά, ενώ η ταχύτητα περιστροφής θα ελέγχεται αυτόματα και συνεχώς, ώστε να εξαλείφεται η πιθανότητα υπερτροφοδότησης του τυμπάνου με εισερχόμενο υλικό.

Στο οπίσθιο τμήμα του διαχωριστή θα υπάρχουν δύο (2) ανακλινόμενοι ιμάντες απόρριψης που διπλώνουν για τη μεταφορά. Ο ένας ιμάντας θα εξάγει το φίνο κλάσμα, ενώ ο δεύτερος το χονδρό κλάσμα. Οι ιμάντες θα έχουν κατάλληλες διαστάσεις προκειμένου να είναι δυνατή η μεταφορά των διαχωρισμένων υλικών. 

Τα περιστρεφόμενα μέρη (πλην του τυμπάνου, που οδηγείται από αλυσίδα) θα οδηγούνται από ηλεκτρικούς κινητήρες, οι οποίοι δυναμοδοτούνται από γεννήτρια ισχύος περίπου 45 kVA, η οποία είναι επιθυμητό να είναι ενσωματωμένη. Επιπλέον, ο διαχωριστής θα διαθέτει κεντρικό σύστημα λίπανσης και έλεγχο μέσω ασύρματου τηλεχειριστηρίου (remote control).

Μονάδα Διαχωρισμού μη σιδηρούχων (αλουμινούχων) μετάλλων 

Ο διαχωρισμός των αλουμινούχων θα πραγματοποιείται με χρήση ειδικών διαχωριστών επαγωγικού μαγνητικού πεδίου, στους οποίους χρησιμοποιούνται φυσικοί μαγνήτες σπανίων γαιών. Το σύστημα διαχωρισμού των αλουμινούχων μετάλλων βασίζεται στην αρχή του επαγωγικού μαγνητικού πεδίου (Eddy Current Induction) και θα τροφοδοτείται με δονητικό τροφοδότη. Ανάντη εκάστου αλουμινοδιαχωριστή είναι επιθυμητό να είναι τοποθετημένη διάταξη μαγνητικού διαχωριστή με σκοπό την αφαίρεση υπολειμμάτων σιδηρούχων υλικών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στον αλουμινοδιαχωριστή. Ο αλουμινοδιαχωριστής θα περιλαμβάνει ένα ρότορα κατασκευασμένο από φυσικό μόνιμο μαγνήτη, ο οποίος περιστρέφεται με μεγάλη ταχύτητα μέσα σε ένα μη σιδηρούχο τύμπανο το οποίο δρα και σαν τύμπανο κύλισης της ελαστικής ταινίας, η οποία μεταφέρει τα υλικά προς διαχωρισμό. Ο ρότορας θα περιστρέφεται ανεξάρτητα και σε όλο το μήκος του τύμπανου έτσι ώστε να αξιοποιούνται στο μέγιστο οι απωστικές δυνάμεις που δημιουργούνται κατά την περιστροφή του. Ο διαχωρισμός των μη σιδηρούχων μετάλλων θα γίνεται στην κεφαλή της μεταφορικής ταινίας, όπου και δημιουργούνται οι απωστικές δυνάμεις. Επιβάλλεται να υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης της ταχύτητας της ταινίας αλλά και της ταχύτητας περιστροφής του μαγνητικού ρότορα του αλουμινοδιαχωριστή για αριστοποίηση της διεργασίας.

Η διάταξη θα εδράζεται σε στιβαρό ορθογώνιο πλαίσιο κατασκευασμένο από προφίλ χάλυβα, το οποίο θα είναι τοποθετημένο σε αντικραδασμικές βάσεις για την απορρόφηση των κραδασμών που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν από το διαχωρισμό κάποιων βαρέων υλικών. Κατά το μήκος της μεταφορικής ταινίας του διαχωριστή θα υπάρχουν πλευρικά προφυλακτικά χαλύβδινα ελάσματα.

Η διάταξη Διαχωρισμού των μη σιδηρούχων θα πρέπει να είναι κατάλληλα τοποθετημένη είτε στην έξοδο του λειοτεμαχιστή είτε στην έξοδο του διαχωριστή. Η ροή του υλικού θα πρέπει να είναι συνεχής σε όποιο σημείο και αν είναι τοποθετημένη.
	Κομοτηνή ……/……../2010

	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
	Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

	
	
	








_1307974935

